ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭКПРОМКОМПАНИЯ

ВОДОПОДГОТОВКА, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Россия, 600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77,

тел./факс:(4922) 42-01-39

WWW.EPCS.RU                                                                                                  eko@epcs.ru

От 1 марта  2012 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

НА  ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ  КОМПЛЕКСЫ  ПОЛУЧЕНИЯ  И  ДОЗИРОВАНИЯ  ГИПОХЛОРИТА  НАТРИЯ.

Промышленные электролизные комплексы (на базе электролизёров «САНЕР-5-400-01») предназначены для обеззараживания сточных вод, обработки воды в бассейнах, на станциях водоподготовки. Комплексы могут применяться для обработки технологического оборудования в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, животноводческих комплексах; для обработке водопроводов.

Процесс электролиза периодический – цикл «варки» рабочего 4÷5% раствора поваренной соли составляет 3 часа. На 1 г получаемого активного хлора расходуется 5 г соли. Электролизёр «Санер-5-400-01» позволяет за цикл получить 120 л раствора гипохлорита натрия, содержащего 960 г активного хлора. Потребляемая мощность составляет – 1,5 кВт.

| Комплекс | Объём Мешал-ки, л. | Объём бака 5% раство-ра соли, л. | Ко-во элек-тро-лизё-ров, шт. | Потр. электроли-зёрами мощность. кВт. | Объём накопи-теля гипохло-рита, л. | Объём получа-емого гипохло-рита за цикл, л. | Ко-во получаемого активного хлора за цикл, кг. | Стои-мость в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «САНЕР-5-400» | 100 | 500 | 1 | 1,5 | 500 | 120 | 0,95 | 300 000 |
| «САНЕР-5-400-2» | 200 | 500 | 2 | 3 | 1100 | 240 | 1,9 | 440 000 |

*Мембранные насосы дозаторы могут комплектоваться контроллерами, датчиками остаточного активного хлора в воде, что обеспечивает автоматическую дозировку.

*Увеличение количества электролизёров и объёма емкостей позволяет изготавливать комплексы более высокой производительности.

Состав комплекса.

- Бак с электромешалкой для растворения соли (380 В, 0,18 кВт).

- Насосная пара (1 раб./1 рез.; 380 В, 0,37 кВт) перекачки 35 %рассола в расходный бак рабочего 4÷5% раствора соли и перекачки рабочего раствора соли в электролизёры.

- Узел электролизёров: бак электролизёра на 120 л, блок питания, блок электродов.

- Накопитель раствора гипохлорита.

- Мембранные-насосы дозаторы (1 раб./1 рез.); 220 В, 0,37÷0,8 кВт.

- Шкаф управления.

- Трубопроводы, шланги, рамы (нержавеющие), крепёж для «обвязки» оборудования.

- Паспорт, инструкция, сертификаты.