Специальные Inline-насосы

Серия GET

Одинарные насосы Salmson

Условный проход: DN 20 до DN 80

Перекачиваемая жидкость: вода, теплоноси-

тели (масло и др.)

Температура жидкости: воды до +210 °С

теплоносителя до +350 °С

Рабочее давление: воды до 23 бар (GET-E)

теплоносителя до 9 бар (GET-C)

Конструкция/ Исполнение:

—одноступенчатый Inline насос со скользя-

щим торцевым уплотнением и радиатором

—соединение мотора с насосом через удли-

ненный вал

Насос с выдвижным фланцем

Серия ZOOM

Одинарные насосы Salmson

Условный проход: DN 65 до DN 80

Перекачиваемая жидкость: вода и водогли-

колевая смесь для систем отопления

Температура жидкости: от +1 °С до +110 °С

Рабочее давление: 6 или 10 бар

Конструкция/Исполнение:

—изменение монтажного размера насоса при

помощи выдвижного фланца

—коррозионностойкое покрытие выдвижного

фланца

—компенсация малых перемещений, вибра-

ции и температурного расширения благо-

даря специальному уплотнению выдвижно-

го фланца

—большой пусковой момент мотора

Повышение давления

Серия MV 2000

Одинарные насосы Salmson

Условный проход: DN 65 до DN 80

Перекачиваемая жидкость: питьевая вода,

вода для систем отопления, техническая вода

Температура жидкости: от —15 °С до +110 °С

Рабочее давление: 15 или 30 бар

Конструкция/Исполнение:

—многоступенчатый насос с патрубками на

разной высоте

—рабочие колеса из бронзы, корпус насоса

и направляющие аппараты из чугуна

—стандартный трехфазный мотор

—не требует технического обслуживания

Дренажный насос

Серия TP 2800

Одинарные насосы Salmson

Условный проход: G 11/2, Rp 2, Rp 3 и DN 100

Перекачиваемая жидкость: грязная вода

Температура жидкости: max 80 °С

Конструкция/ Исполнение:

—центробежный самовсасывающий насос

—привод от электромотора или двигателя

внутреннего сгорания

—исполнение стационарное или на тележке

Вспомогательные установки для систем отопления

Серия Modulson

Модуль для посекционного отопления

Условный проход: G1/2

Перекачиваемая жидкость: вода и водогли-

колевая смесь для систем отопления

Температура жидкости: до +110 °С

Рабочее давление: 10 бар

Конструкция/Исполнение:

—насос с мокрым ротором, автоматически

управляемый термостатом, установленным

в квартире

—теплообменник

—автоматический воздухоотводчик

—быстрый монтаж и высокая надежность

Принадлежности:

—резьбовые соединения

—заглушка

Серия Kidson

Очистка систем отопления

DN обратного трубопровода: 15 — 250 мм

Перекачиваемая жидкость: вода и водогли-

колевая смесь для систем отопления

Объем системы отопления: от 0,5 до 40 м3

Температура жидкости: от 0 °С до +100 °С

Рабочее давление: 10 бар

Конструкция/Исполнение:

—прибор управления

—насос с мокрым ротором

—сепаратор из нержавеющей стали

—автоматический воздухоотводчик

—простой монтаж и обслуживание

Принадлежности:

—задвижки

Серия Cleanson

Очистка систем отопления

DN труб системы: 40 — 600 мм

Перекачиваемая жидкость: вода и водогли-

колевая смесь для систем отопления

Объем системы отопления: от 10 до 900 м3

Температура жидкости: от —8 °С до +100 °С

Рабочее давление: 10 бар

Конструкция/Исполнение:

—прибор управления, детектор утечки

—насос с сухим ротором

—центробежный сепаратор с камерой сбора

грязи из нержавеющей стали

—электроклапан для удаления грязи

—автоматический воздухоотводчик

—полное автоматическое управление

— удаляет 98% частиц размером до 40 мкм

Принадлежности: задвижки

Повышение давления

Серия Altison

Установка с двумя насосами

Применение: водоснабжение и повышение

давления в домах, магазинах, школах и др.

Готовая к подключению установка с двумя го-

ризонтальными насосами серий Hydroson или

Multi-H на раме из оцинкованной стали с при-

бором управления.

Имеет всю необходимую гидравлическую об-

вязку: всасывающий и напорный коллекторы

из чугуна с гальваническим покрытием, об-

ратные клапаны, шаровые краны, реле давле-

ния для каждого насоса, манометр.

Дополнительно можно заказать мембранный

бак на 18 или 24 л и устройство защиты от

сухого хода.

Пожаротушение

Серия Hydrobat

Многонасосная установка

Применение: подача воды из пожарных ре-

зервуаров, поддержание давления в противо-

пожарных трубопроводах, а также для сприн-

клерных систем пожаротушения.

Готовая к подключению компактная установ-

ка с двумя насосами серии PM на общей раме

с прибором управления. Имеет всю необ-

ходимую гидравлическую обвязку: всасываю-

щий и напорный коллекторы из чугуна, обрат-

ные клапаны, шаровые краны, реле давления,

манометр.

Дополнительно можно заказать байпас, виб-

ровставки, мембранный бак на 24 л, поплав-

ковый выключатель и др.

Для систем отопления

Серия Expanson

Расширительная установка

DN коллекторов: G1 до G 11/2

Перекачиваемая жидкость: вода и водогли-

колевая смесь для систем отопления

Температура жидкости: от +5 °С до +90 °С

Рабочее давление: для Expanson-H <= 6 бар

для Expanson-V <= 8 бар

Конструкция/Исполнение:

—Expanson-H: 1 или 2 горизонтальных насо-

са, подключенных к накопительному баку

—Expanson-V: 2 вертикальных насоса

—автоматический или ручной режим управ-

ления

Принадлежности:

—задвижки, обратный клапан

—перепускной клапан с защитным фильтром

—поплавки для заполнения бака и защиты от

сухого хода, манометр

—электрический клапан для наполнения